1300系列 A2 型生物安全柜

使用及维护保养注意事项

尊敬的客户：

您好！当您使用您的仪器前，除需仔细阅读产品手册外，也请阅读本文档，以正确使用和保养您的安全柜。本文档不能替代产品手册，仅对一些常见问题进行集中提示。

- 操作使用注意事项

- 开始操作前

取下所有饰品，使用所要求的个人防护品（手套、护目镜、围裙），并定期对样品室表面进行清洁和消毒。

- 操作过程中

  - 将样品放在工作托盘的指定工作区域

  - 不要把无关物品放入样品室

  - 操作过程中只可使用经过清洁和消毒的附件

  - 不要在样品室内或打开的工作窗前做手、胳膊或身体的快速移动，以免引起气流扰动

  - 不要在样品室内放置会引起气流扰动或辐射过多热量的附件

  - 不要在工作托盘的通风槽处阻碍空气循环

  - 在安全柜处进行长时间工作时，应使用可调整靠背和高度的工作椅

  - 前臂靠在扶手上，恰好接近水平位置

  - 大腿水平放置时，小腿和大腿之间的角度不应超过90度要弥补地板和座椅之间高度差，应使用脚垫。脚垫的最小有效尺寸为18 X 14 英寸（45 X 35cm）。斜面的角度可在5~15度之间进行调节。应将到地板的高度调整到不低于4英寸（11cm）。

- 完成操作后：

  - 将样品从样品室内取出，适当保存

  - 对样品室表面进行清洁和消毒，包括工作托盘和底板

  - 对所有附件进行清洁和消毒

- 维护保养注意事项

- 清洁箱体外表面：用柔软的布沾水擦拭，再用干布抹干，注意水不能渗入箱体内部

- 清洁箱体内部：注意生物安全，用柔软的布沾中性的消毒剂或清洗剂擦拭，再用清水擦净，最后用干布抹净

- 清洗滤膜，纸屑扑捉器

- 清洗玻璃门

- 定期更换HEPA过滤器

- 如果长期不使用，应取出内部实验品，清洁消毒好后，关好玻璃门，关机，拔掉电源

- 校准：定期对安全柜（风速，HEPA使用情况）进行校准，建议每年一次，由具有相关资质的专业人员进行，所用设备必须经过校准

仪器使用过程中有任何疑问或不正常现象，请及时联系东锐科技售后服务部门咨询，不要自行拆卸仪器。

东锐科技售后服务热线：020-83548413

感谢您对东锐的支持！